核心问题：为什么在.s文件中找不到相关峰？

您的思路理论上是正确的：用一个已知的码片（卷积编码后的同步字）在整个数据流中进行滑动互相关，应该能在同步字的位置找到一个峰值。然而，在实际的OQPSK解调和解码场景中，以下几个关键因素导致了这个方法的失败：

1. .s文件的本质：软符号 vs 硬比特

这是最根本的原因。您的.s文件不是一个清晰的{1, 0, 1, 1, 0, ...}比特流。它是一个软符号流，每个值（-127到127）代表了该比特是‘0’或‘1’的置信度。例如：

- +127 表示“非常确定是0”

- -127 表示“非常确定是1”

- 0 表示“完全不确定是0还是1”

您用来做互相关的卷积同步字（如0xfca2b63d...）是一个硬比特模板。将一个硬比特模板与一个充满噪声、包含置信度信息的模拟化软符号流进行互相关，其相关峰会被噪声严重淹没，几乎不可能被检测到。

2. 未解决的模糊性：相位和IQ

您的GRC解调输出的.s文件只是多种可能性中的一种。OQPSK信号在解调后，存在固有的模糊性：

- 相位模糊 (Phase Ambiguity): 信号的星座图可能存在0°或90°的相位旋转。如果您的.s文件恰好是90°旋转后的结果，它与一个0°相位的标准同步字模板将完全不匹配，相关值为零。

- IQ交换 (IQ Swap): I路和Q路的数据有可能被互换。这同样会导致您的数据流与标准模板失配。

在执行维特比解码之前，程序并不知道正确的相位和IQ状态。因此，您需要准备所有可能的同步字模板（比如0°相位/不交换IQ、90°相位/不交换IQ、0°相位/交换IQ等），并对每一种可能性都进行一次互相关。这大大增加了复杂性和计算量。

3. 差分编码的影响 (NRZ-M)

这是一个非常微妙但致命的细节。根据module_ccsds_conv_concat_decoder.cpp和Meteor-M.json的配置，信号在进入卷积编码器之前，经过了NRZ-M差分编码。

NRZ-M编码的输出 Y[n] 取决于输入 X[n] 和前一个输出 Y[n-1]。这意味着，即使是同一个明文同步字 0x1ACFFC1D，它被差分编码后的结果也取决于它前面那个比特的状态。因此，不存在一个固定的、唯一的“差分编码+卷积编码”后的同步字模板。它的具体比特形式会根据它在数据流中的上下文而改变。这使得基于固定模板的互相关方法从根本上就不可行。

4. 自相关的困难

您提到找不到自相关，这也是符合预期的。自相关用于寻找信号中的周期性。虽然帧（和同步字）是周期性出现的，但帧中的数据部分是经过**伪随机化（加扰）**的。这意味着一帧中绝大部分数据看起来都像随机噪声。同步字（32比特）相对于整个帧长（8192比特）来说太短了。在一个长长的、充满噪声的随机数据中，去寻找一个极短的固定码片的周期性重复，其自相关峰值会非常微弱，完全被背景噪声覆盖。

SatDump的解决方案：不依赖相关的“分析-合成”式维特比解码

既然相关性不可靠，SatDump的CCSDSConvConcatDecoderModule和Viterbi1_2类采用了一种更为强大和现代的方法，我称之为**“基于解码结果的分析-合成”**。

它完全放弃了在解码前寻找同步字。它的逻辑是：

- 大胆假设: 它首先假设“我接收到的这一段软符号数据就是一段有效的、经过卷积编码的数据，只是我不知道它的相位、IQ和起始状态”。

- 暴力尝试与验证: Viterbi1_2::work函数进入ST_IDLE（空闲/搜索）状态，它会：

  - 取一小块输入数据（2048个软符号）。

  - 遍历所有可能的模糊性组合（2种IQ交换 × 2种相位 × 2种起始位移 = 8种组合）。

  - 对于每一种组合，它都会“试探性地”进行维特比解码。

- “分析-合成”的关键步骤:

  - 分析 (Decode): 使用一组猜测的参数（比如：不交换IQ、90°相位）对数据进行维特比解码。

  - 合成 (Re-encode): 将解码出的明文比特流，再用一个标准的卷积编码器（CCEncoder）重新编码成软符号。

  - 比较 (Compare): 比较“合成”出的软符号流和原始的输入软符号流。

- 以误码率(BER)为最终裁判: 如果当初的参数猜对了（比如相位确实是90°），那么“解码再编码”后的数据应该和原始输入数据非常接近，计算出的误码率(BER)会很低。如果猜错了，解码出的就是一堆乱码，重新编码后与原始输入相差甚远，BER会非常高。

- 锁定: 当Viterbi1_2找到一个参数组合，使得BER低于预设的阈值（在Meteor-M.json中设为0.3）时，它就认为找到了正确的解码参数，并“锁定”这些参数用于解码后续所有的数据流。