详细步骤解析

第1步：模块选择和参数加载

当您选择 meteor_m2-x_lrpt 模式并传入文件时，SatDump会执行以下操作：

- 加载配置文件: 程序读取 Meteor-M.json 文件。

- 定位处理流程: 在JSON文件中找到 "meteor_m2-x_lrpt" 条目，并查看其 "work" -> "cadu" 部分的定义。

- 确定处理模块: 配置指定了使用 "ccsds_conv_concat_decoder" 模块来处理数据。

- 实例化模块: 程序创建 CCSDSConvConcatDecoderModule 类的一个实例。在这个过程中，它会将 Meteor-M.json 中 ccsds_conv_concat_decoder 条目下的所有参数传入模块的构造函数中。

第2步：进入主处理函数

模块实例化后，程序调用其 process() 函数来开始处理您的 .s 文件。

第3步：读取 .s 文件数据

在 process() 函数内部，代码进入一个 while 循环，该循环会持续运行直到处理完您的整个文件。循环中的第一步就是读取数据：

- 代码: data_in.read((char *)soft_buffer, d_buffer_size);

- 动作: 这行代码从您的 .s 文件中读取一块数据，并存放到名为 soft_buffer 的内存缓冲区中。

- 数据内容: soft_buffer 现在包含的就是您从GRC中生成的原始8位有符号软符号（soft symbols），数值范围从-127到127。

- 参数:

  - d_buffer_size: 这个缓冲区的单次读取大小被设置为8192字节。这是在模块的构造函数中由 d_buffer_size(std::max<int>(d_cadu_size, 8192)) 这行代码决定的，其中 d_cadu_size 根据JSON配置为8192。

第4步：检查是否需要进行符号旋转（此步骤被跳过）

在将数据送入Viterbi解码器之前，程序会进行一次检查，判断是否需要对软符号进行IQ交换（IQ Swap）或相位旋转。

- 检查代码: if (d_bpsk_90 || d_iq_invert)

- 逻辑: 只有当 d_bpsk_90 或 d_iq_invert 这两个标志中至少有一个为 true 时，才会执行 if 语句块内部的 rotate_soft 旋转函数。

- 参数分析:

  - d_iq_invert: 这个标志位的值来源于JSON配置中的 iq_invert 参数。在 meteor_m2-x_lrpt 的配置中，没有这个参数，所以程序会使用默认值 false。

  - d_bpsk_90: 这个标志位只有在JSON配置的 constellation 参数为 "bpsk_90" 时才会被设为 true。您的配置是 "oqpsk"，因此 d_bpsk_90 的值也为 false。

- 结论: 由于 d_bpsk_90 和 d_iq_invert 均为 false，if 条件不成立。因此，程序跳过了所有对软符号的旋转操作。

第5步：准备进入Viterbi解码

由于上一步的检查被跳过，程序直接来到了Viterbi解码的部分。

- 代码: vitout = viterbi->work((int8_t *)soft_buffer, d_buffer_size, viterbi_out);

- 动作: 程序调用 viterbi 对象的 work 方法，并将我们之前从 .s 文件中读取的、未经任何修改的 soft_buffer 作为输入参数，正式开始Viterbi解码。

总结

总而言之，在进入Viterbi解码之前，代码对您的 .s 文件所做的全部工作仅仅是：

- 打开文件。

- 以8192字节为单位，将文件的二进制内容读取到内存缓冲区 soft_buffer 中。

就是这样。中间没有任何形式的滤波、转换、旋转或格式修改。您的软符号数据被原封不动地直接传递给了Viterbi解码器进行处理。